___   Kelan impedanssi pienenee taajuuden kasvaessa

___   Kelan resistanssi pienenee taajuuden kasvaessa

___   Kelan resistanssi pysyy vakiona taajuuden pienentyessä

___   Kelan Induktanssi kasvaa sarjakytkennässä

___   Kondensaattorin kapasitanssi kasvaa sarjakytkennässä

___   Kondensaattorin kapasitanssi pienenee rinnankytkennässä

___   Kondensaattorin reaktanssi kasvaa taajuuden pienentyessä

___   Kondensaattorin impedanssi pienenee taajuuden kasvaessa

___   Vastuksen resistanssi on vakio taajuuden suhteen (ideaalinen resistanssi)

___   Vastuksen impedanssi ei muutu taajuuden muuttuessa

___   Vastuksen impedanssi on resistanssin käänteisarvo (Z = 1/R)

___   Vastuksen arvo puolittuu, kun taajuus kasvaa kaksinkertaiseksi

___   Kondensaattorin impedanssi kasvaa kaksinkertaiseksi kun taajuus nelinkertaistuu

___   Ideaalisen kelan (R = 0) reaktanssi kolminkertaistuu taajuuden kasvaessa kolminkertaiseksi

___   Kelan reaktanssi kasvaa ja resistanssi pysyy vakiona taajuuden kasvaessa

___   Kelan reaktanssi pysyy vakiona ja resistanssi kasvaa taajuuden kasvaessa

___   Kelan reaktanssi kasvaa ja resistanssi kasvaa taajuuden kasvaessa

___   Kelan reaktanssi pienenee ja resistanssi pysyy vakiona taajuuden kasvaessa

___   Kelan reaktanssi pienenee ja resistanssi pysyy vakiona taajuuden pienentyessä

___   Kondensaattorin reaktanssi pienenee ja resistanssi pysyy vakiona taajuuden kasvaessa.

___   Kolmivaihejärjestelmän pääjännite saadaan kertomalla vaihejännite 2:llä.

___   Kolmivaihejärjestelmän pääjännite saadaan kertomalla vaihejännite 3:llä.

___   Kolmivaihejärjestelmän pääjännite saadaan kertomalla vaihejännite 4:llä.

___  Sinijännitteen huippuarvo on tehollisarvo kerrottuna luvulla 2.

___   Sinijännitteen huippuarvo on tehollisarvo kerrottuna luvulla 3.

___   +5V:n ja –5V:n välillä vaihtelevan neliöaallon tehollisarvo on 5V.

___   +5V:n ja –5V:n välillä vaihtelevan neliöaallon tehollisarvo on 3V.

___   +5V:n ja –5V:n välillä vaihtelevan neliöaallon tasasuunnatun jännitteen keskiarvo on 2,5V.

___   +5V:n ja –5V:n välillä vaihtelevan neliöaallon tasasuunnatun jännitteen keskiarvo on 5V.

___   230V:n sinijännitteen huippuarvo on 311V.

___   230V:n sinijännitteen huippuarvo on 325V.

___   230V:n sinijännitteen huippuarvo on 398V.

___   400V:n sinijännitteen huippuarvo on 660V.

___   400V:n sinijännitteen huippuarvo on 566V.

___   230V:n sinijännitteen tasasuunnattu keskiarvo on 207V.

___   230V:n sinijännitteen tasasuunnattu keskiarvo on 146V.

___   Vaihtojännite on aina sinimuotoista jännitettä.

___   Säännöllisesti toistuvat vaihtojännitteet koostuvat aina eri taajuisista ja suuruisista sinijännitteistä.

___   Vaihtojännitepiirit voidaan laskea aina samalla tapaa kuintasajännitepiiritkin.

___   -J45 tarkoittaa 45:n reaktanssin kapasitanssia.

___   -J45 tarkoittaa 45:n reaktanssin induktanssia.

___   -J45 tarkoittaa 45:n resistiivistä vastusta.

___   105R tarkoittaa 105:n kapasitiivista reaktanssia.

___   105R tarkoittaa 105:n induktiivista reaktanssia.

___   105R tarkoittaa 105:n resistanssia.

___   j3300 tarkoittaa 3,3k:n kondensaattoria.

___   J3300 tarkoittaa 3,3k:n kelaa.

___   J3300 tarkoittaa 3,3k:n vastusta.

___    1 + j8 tarkoittaa 1:n vastusta ja 8:n kelaa sarja- tai rinnankytkettynä.

___   1 + j8 tarkoittaa 8:n vastusta ja 1:n kelaa sarja- tai rinnankytkettynä.

___   1 + j8 tarkoittaa 1:n vastusta ja 8:n kondensaattoria sarja- tai rinnankytkettynä.

___   1 + j8 tarkoittaa 8:n vastusta ja 1:n kondensaattoria sarja- tai rinnankytkettynä.

___   Z tarkoittaa vaihtosähkökytkennän kokonaisvaihtovirtavastusta.

___    Z tarkoittaa vaihtosähkökytkennän kokonaisreaktanssia.

___    Z  tarkoittaa vaihtosähkökytkennän näennäisvaihtovirtavastusta.

___    S tarkoittaa vaihtosähkökytkennän loistehoa.

___    S tarkoittaa vaihtosähkökytkennän näennäistehoa.

___    S tarkoittaa vaihtosähkökytkennän pätötehoa.

___    Q tarkoittaa vaihtosähkökytkennän loistehoa.

___   Konduktanssi tarkoittaa resistanssin käänteisarvoa.

___   Konduktanssi tarkoittaa reaktanssin käänteisarvoa.

___   Konduktanssi tarkoittaa impedanssin käänteisarvoa.

___   Admittanssi tarkoittaa resistanssin käänteisarvoa.

___   Admittanssi tarkoittaa reaktanssin käänteisarvoa.

___   Admittanssi tarkoittaa impedanssin käänteisarvoa.

___   Konduktanssin yksikkö on  1/.

___   Konduktanssin yksikkö on  Siemens.

___   Konduktanssin yksikkö on  1/S.

___   Konduktanssi tarkoittaa suomennettuna johtavuutta.

___   Konduktanssi on resistanssin käänteisarvo.

___   Impedanssikolmio (vektoripiirros) on yhdenmuotoinen RLC-sarjakytkennässä jännitekolmion kanssa.

___   Impedanssikolmio (vektoripiirros) on yhdenmuotoinen RLC-rinnankytkennässä jännitekolmion kanssa.

___   Impedanssikolmio (vektoripiirros) on yhdenmuotoinen RLC-rinnankytkennässä virtakolmion kanssa.

___   Admittanssikolmio (vektoripiirros) on yhdenmuotoinen RLC-sarjakytkennässä virtakolmion kanssa.

___   Admittanssikolmio (vektoripiirros) on yhdenmuotoinen RLC-sarjakytkennässä jännitekolmion kanssa.

___   Kapasitanssin virta on 90° jännitteen edellä.

___   Induktanssin virta on 90° jännitteen edellä.

___   kapasitanssin virta on –90° jännitettä jäljessä.

___   Induktanssin virta on –90° jännitettä jäljessä.