ELEKTRONIIKKA		Kurssi:

Harjoitustyö: DIODIN TOIMINTAKUNNON 	Pvm :

MÄÄRITYS

Opiskelija: _________________________	Tark. ___________	Arvio: _______

TAVOITE:	Työn tehtyäsi osaat määrittää diodin toimintakunnon yleismittarilla.

VÄLINEET:	Analoginen yleismittari, Digitaalinen yleismittari, diodimittausalusta No1,

diodeja komponenttihyllyköstä  (torni) työn nimellä.

TYÖN SUORITUS:

1.   YLEISTÄ

Diodin toimintakunto voidaan määritellä resistanssimittarilla:

Kuvasta näet analogisen yleismittarin kytkentä- periaatteen.

Sähkölähteenä on 1,5V:n paristo.

Mittauskoneisto mittaa siis tasavirtaa.

Säätövastuksen (RES.-alueen kalib.) RS avulla mittari

kalibroidaan ennen mittausta. Mitä suurempi on RS

sitä pienempi on virta.

HUOM!

*   ANALOGISESSA MITTARISSA VOI OLLA

MYÖS KAKSI PARISTOA.

SUURIA RESISTANSSIALUEITA VARTEN

TARVITAAN SUUREMPI MITTAUSJÄNNITE.

*   DIGITAALISESSA (NUMEERISESSA)

MITTARISSA ON USEIN ERILLINEN

DIODI- (PUOLIJOHDERAJAPINTA-)

MITTAUSALUE.

*   USEIMMITEN DIGITAALISELLA

MITTARILLA EI VOI MITATA DIODIN

RAJAPINNAN KUNTOA RESISTANSSI-

MITTAUSALUEELLA.

*   USEIMMISSA ANALOGISISSA MITTAREISSA MITTARIN NAPAMERKINNÄT OVAT

RESISTANSSIEN MITTAUSALUEILLA KÄÄNTEISET VERRATTUNA MUIHIN

MITTAUSALUEISIIN

MERKITSE KUVAAN ANALOGISEN MITTARIN MERKKI, NAPAISUUS JA

MITTAUSJÄNNITTEET RESISTANSSIMITTAUSALUEELLA

Mittaa toisen yleismittarin avulla, kuinka suuri on yleismittarisi napajännite - ja  x 100-alueilla,

sekä kumpi napa on positiivinen.

NAPAJÄNNITE   -alueilla = _____________

NAPAJÄNNITE    x 100-alueilla = __________

Positiivinen jännite on _______________________________________________

SOPIVIN MITTAUSJÄNNITE ON 1,5V TAI 3,0V

Kun resistanssimittarilla mitataan ehjää diodia, saadaan toisistaan selvästi eroavat resistanssiarvot

päästö- ja estosuunnassa.

Resistanssiarvoihin vaikuttaa yleensä myös se, onko diodi valmistettu germanium- (Ge) vai pii- (Si)

puolijohteesta.

SEURAAVASSA ON ESITETTY MITTAUSKYTKENNÄT JA TYYPILLISET

RESISTANSSIARVOT EHJILLE DIODEILLE:

Mittauskytkennässä napaisuus on merkitty mittarin napaisuuden mukaan

Si:	           RF = 0,6...1,2k	                      RR =  

Ge:	           RF = 0,2...0,6k	                      RR = satoja k...M

A = ANODI	   K = KATODI

RF = PÄÄSTÖSUUNNAN RESISTANSSI (F = Forward)

RR = ESTOSUUNNAN RESISTANSSI (R = Reverse)

HUOMIOI:   Edellä esitetyt arvot vaihtelevat huomattavasti käytettävän mittarin ja

mitta-alueen mukaan!!!

2.  Diodien mittaus:  Katso diodimittausalustan diodien tyypit ja mittaa päästö ja estosuuntaiset resistanssit

analogisella yleismittarilla.  (HUOM! KÄYTÄ JÄRKEVÄÄ MITTA-ALUETTA)

AA-116	1N4148          1N4007            1N5408           MBR150         BYV96        MBR10100

3.   Jos diodista on kulunut pois kaikki merkinnät, miten saat selville diodin napaisuuden?

(kumpi anodi, kumpi katodi)

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

4.   Miten saat selville diodin materiaalin, pii vai germanium?  ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5.   Mittaa digitaalisen yleismittarin resistanssialueen mittausjännitteet:  _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

6.   Voitko mitata diodin resistanssia edellisen kohdan digitaalisella yleismittarilla?  ___________________________

Jos voi mitata, niin mittaa kohdan 2 mittaus uudelleen digitaalisella yleismittarilla.

7.   Useissa digitaalisissa yleismittareissa resistanssialueen mittausjännite on 10...100mV. Miksi sellaista

mittaria ei voi käyttää diodin toimintakunnon määrittämiseen?						                  	      ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

8.   Digitaalisessa yleismittarissa on yleensä (AINA) diodin koestusasento, joka antaa mittaustulokseksi diodin

kynnysjännitteen arvon mittarin syöttämällä vakiovirralla.  Mittaa tehtävän 2 diodit diodikoestuksella.

9.   Diodin tavanomaisista vioista

a)   Tavallisin vika on se, että diodi muuttuu vioittuessaan erittäin pieniohmiseksi vastukseksi,

vastuksen resistanssi saattaa olla erittäin lähellä nollaa.  Diodi on siis oikosulussa.

- Diodin poikkipalaminen on harvinaisempaa.  Resistanssi muuttuu siis liki äärettömäksi

molempiin suuntiin.

c)   Diodi voi olla lievästi vioittunut, jolloin päästösuunta toimii "normaalisti" mutta estosuunnan

resistanssi on pienentynyt, estovirta siis kasvaa!  Näin diodin luotettavuus pienenee!

10.   Työhön liittyvien diodien mittaus analogisella ja digitaalisella yleismittarilla (komponenttihyllystä)

-   Piirrä diodien kuva tarkasti

-   Merkitse diodien tyyppi, jos on (muuten kuvaile diodi)

-   Mittaa päästö- ja estosuuntaiset resistanssit, sekä jännitteet

-   Merkitse piirtämäsi kuvaan diodien napaisuus

-   Määritä diodien toimintakunto