ELEKTRONIIKKA

JUOTOSHARJOITUSTYÖN TEHTÄVÄMONISTE

OPISKELIJA:  __________________________	pvm: ______________	ARVIO: __________

Mikä on pehmyt- ja kovajuotoksen erot?   _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kumpaa menetelmää käytetään elektroniikan piirilevyssä?   _______________________________________________

Kummalla juotosmenetelmällä on kytkimen koskettimen hopeanasta kiinnitetty kosketinorteen?   _________________

________________________________

Milloin elektroniikassa käytetään koneellista juottamista?   _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Milloin elektroniikassa käytetään käsin juottamista?   ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Mitä tarkoitetaan tinan ja lyijyn eukteettisella pisteellä?   _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Selvitä tinan ja lyijyn eukteettisen sulamispisteen seossuhteet ja sulamislämpötilat.   ___________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Mitä tarkoitetaan tinan ja lyijyn puolisulalla olomuodolla?   _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Etsi käytännön esimerkki edellisestä muilta elämän alueilta.   _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kuinka puolisulan juotteen lämpötila-alue riippuu seossuhteesta?   _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Miten huollat juottimen kärkeä, kun kärki on terästä?  ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Miten huollat juottimen kärkeä, kun kärki on kuparia?   __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kumpi on parempi, kuparikärkinen vai teräskärkinen juotin, huollon kannalta? Perustelu!   _____________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kumpi on parempi, kuparikärkinen vai teräskärkinen juotin, juotoksen laadun kannalta? Perustelu!  ______________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kumpi on parempi, kuparikärkinen vai teräskärkinen juotin, maksimitehon kannalta? Perustelu!   ________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kumpi on parempi, ”tavallinen” kiinteätehoinen vai termostaattiohjattu juotin, juotoksen laadun kannalta? Perustelu!

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kumpi on parempi, ”tavallinen” kiinteätehoinen vai termostaattiohjattu juotin, juottimen lämmönsäädön kannalta? Perustelu!

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Millä lämpötila-alueella juottimen kärjen tulisi olla normaalisti?   __________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Millä lämpötila-alueella juottimen kärjen tulisi olla , kun poistat komponentin piirilevyltä?  _____________________

_______________________________________________________________________________________________

Millä lämpötila-alueella juottimen kärjen tulisi olla, kun juotat herkästi rikkoutuvia komponentteja?  ______________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kuinka kärjen lämpötila määräytyy?   ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Miksi juotteessa on juoksutetta?   ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Mistä voidaan päätellä, että juotostina on kastellut juotettavat pinnat?   ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Millä tavoin juotteen lujuutta voidaan parantaa?   _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Miksi lujuus lisääntyy?   ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Millaisia vaaratekijöitä liian kuuma juottimen kärki aiheuttaa?   ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Miksi komponenttia ei saa liikutella ennen juotteen jähmettymistä?   ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Miten liikahtanut tai tärähtänyt juotos havaitaan?   ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Miten korjaat tilanteen, jos komponentti on liikahtanut juotteen jähmettymisen aikana?   _______________________

_______________________________________________________________________________________________

Milloin juotteen poisto on hyvä tehdä tinaimurilla?   _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Milloin juotteen poisto on hyvä tehdä juotoksenpoisto imunauhalla?    _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kerro miten käytät juotteen poistoon imunauhaa?   ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Selvitä vaiheittain, miten teet hyvän elektroniikkajuotoksen  (2-puoleisen).   ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Mitkä ovat hyvän juotoksen tuntomerkit?   ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________