ELEKTRONIIKKA

JUOTTAMINEN

1.   Juottaminen sinun tulee hallita niin teoriatasolla kuin käytännössä erittäin hyvin. Se kuuluu sähköalan

koulutuksen saaneen perustaitoihin.

Jos et hallitse juotostaitoa työelämään mennessä, et ole ammattitaitoinen henkilö!

Hyvä juotos tehdään seuraavalla tavalla:

## 1.   PUHDISTAAN JUOTETTAVAT PINNAT, JOS NE OVAT LIKAISET.

(ASETA KOMPONENTTI PAIKALLEEN, muista elektrodien taivutussäännöt.)

2.   PAINAN JUOTTIMEN JUOTETTAVAN KOMPONENTIN KYTKENTÄJALKAA JA JUOTOSTÄPLÄN

PINTAA VASTEN JA ODOTAN HETKEN ETTÄ JUOTETTAVAT PINNAT LÄMPENEVÄT.

3.   SYÖTÄN TINAA KOMPONENTIN JALAN TOISELTA PUOLELTA.  TINAA EI SAA SYÖTTÄÄ SUORAAN

JUOTTIMEN TERÄÄN.

4.   ALUKSI SYÖTÄN VAIN PIENEN MÄÄRÄN JUOTETTA (TINAA), ODOTAN HETKEN, ANNAN JUOTTAVIEN

PINTOJEN LÄMMETÄ LISÄÄ JA JO LAITETUN TINAN JOHTAA LÄMPÖÄ PIIRILEVYN TOISELLE

PUOLELLE.

5.   HETKEN PÄÄSTÄ SYÖTÄN LOPUN TARVITTAVAN TINAN JA OTAN JUOTTIMEN POIS JUOTETTAVASTA

KOHTEESTA.

6.   ANNAN JUOTOKSEN JÄHMETTYÄ JA JÄÄHTYÄ TARVITTAVAN AJAN JA TARKASTAN JUOTOKSEN. (1p)

-   JUOTOKSEN TULEE OLLA TASAINEN JA KIILTÄVÄ KAIKILTA PINNOILTAAN

-   JUOTTEEN TULEE LÄHTEÄ JUOTTAVILTA PINNOILTA PIENELLÄ KULMALLA

-   JUOTTEESSA EI SAA OLLA RAILOJA JA EPÄJATKUVUUSKOHTEITA

7.   JOS JUOTOS EI OLE TYYDYTTÄVÄ, ON JUOTOS KORJATTAVA SULATTAMALLA TINA

UUDELLEEN JA KORJAAMALLA JUOTOS. (1p)

Juotosten tulee olla täydellisiä niin juotospuolelta, kuin komponenttipuolelta.

Älä juota maalin sotkemaan juotosreikään, siihen ei tina tartu kunnolla. Eli juotos ei voi onnistua!

2.   MUISTA!   Sinulla ei ole mihinkään kiire!   Juottaminen on rauhallisten ihmisten työtä.

Et voi juottaa yhtään nopeammin kuin se on fysiikan lakien mukaan mahdollista.  Tee siis juotos rauhallisesti

ja huolella.  Näin toimien opit taidon tarvittavan ajan kuluttua.

3.   Tee juotosharjoitukset vain ”tehdasuusien” piirilevyjen käyttämättömiin juotostäppeihin ja

käytä komponentteina ”uusia”, ennen käyttämättömiä, komponentteja.

ÄLÄ OTA KOMPONETTITORNISTA JUOTOSHARJOITUSKOMPONENTTEJA, VAAN

KÄYTÄ OPETTAJAN SITÄ VARTEN KERÄÄMIÄ KOMPONENTTEJA!

MUISTA!

ME EMME TEE SUTTA EIKÄ SEKUNDAA, EI TILAUKSELLA EIKÄ MUUTENKAAN!

ME TEEMME VAIN LAADUKASTA TYÖTÄ, TYÖTÄ JOSTA VOIMME OLLA YLPEITÄ!