JÄNNITELÄHTEEN RAKENTAMINEN 1

Saat opettajalta pienen jännitelähteen, jota mittaamme, rakennamme ja mittaamme uudelleen.

Opettelemme, miten vaihtojännitelähteestä rakennetaan puoli- ja kokoaaltotasasuunnattu

tasajännitelähde.  Rakennamme teholähteeseen suodatuksen ja vakavointikytkennän.  Tämän

jälkeen muutamme vakavoinnin IC-piirillä, regulaattorilla, toimivaksi.   Viimeiseksi muutamme

jännitelähteen säädettäväksi (1,5V – 12V).

Kun kaikki on tehty, saat jännitelähteen omaksesi, jos niin haluat.

Kaikessa toiminnassa muista:

-   saat käyttöösi vain yhden jännitelähteen, jota rakennat ja mittaat.  Pidä se siis koulussa.

-   kaikki raportoimasi mittaukset ovat sinun jännitelähteen mittaustuloksia.

-   tavoitteena on tehdä yhteistyötä (parityö), niin että mittaukset ovat helpompia tehdä.

Toinen mittaa omaa jännitelähdettä, toinen täyttää kaverin mittauspöytäkirjaa.

MUUNTAJAN MITTAAMINEN

1.   Avaa jännitelähde varovasti, niin ettei kotelon kiinnikkeet hajoa.

2.   Kytke uudet taipuisat jännitejohdot (puna/musta) jännitelähteeseen edellisten tilalle.

3.   Mittaa jännitelähteen (muuntajan) tyhjäkäyntijännite.	E = _________

4.   Mittaa jännitelähteen jännite 50mA:n, 100mA:n, 150mA:n, 200mA:n, 250mA:n ja 300mA:n

kuormilla.

U50mA = ________	U150mA = ________	U250mA = ________

U100mA = ________	U200mA = ________	U300mA = ________

5.   - Mittaa muuntajan ensiöpiirin resistanssi.		Rensiö = ________

- Mittaa muuntajan toisiopiirin resistanssi.		Rtoisio = ________

6.   Laske muuntajan resistanssi (mittaustuloksista) 100mA:n, 200mA:n ja 300mA:n kuormitus-

virroilla.   (KTS TASM:n KIRJASTA JÄNNITELÄHTEET)

RTOISIO≈E−UKUORMITUSIKUORMITUS

VASTAUSTEN TARKASTUSVUORO   ==>  OPETTAJA TARKASTAA/OPASTAA