JÄNNITELÄHTEEN RAKENTAMINEN 2

TASASUUNTAUS

7.   PUOLIAALTOTASASUUNTAUS

- Kytke diodi D2:n paikalle.

- Kytke hyppylanka D4:n paikalle.

- Muuta punainen jännitejohto v+ - paikkaan.

- Muuta musta D1:n ja R1:n välissä olevaan

juotosreikään.

8.  - Mittaa jännitelähteen tyhjäkäyntijännite.

(DC)

- Mittaa jännitelähteen jännitteet kohdan 4.

kuormitusarvoilla.

- Piirrä jännitelähteen jännitteen jännitekuva

open antamalle tehtävä/mittauspöytäkirja-

paperille 100mAn kuormituksella.

(oskilloskoopilla, DC-mittaus, 0-volttia ruudun keskellä, 5V/div, 5ms/div)

E = _________

U50mA = ________	U150mA = ________	U250mA = ________

U100mA = ________	U200mA = ________	U300mA = ________

VASTAUSTEN TARKASTUSVUORO   ==>  OPETTAJA TARKASTAA/OPASTAA

9.   KOKOAALTOTASASUUNTAUS

- Poista hyppylanka diodin D4 kohdalta ja kytke diodit D1, D3 ja D4.

(ope antaa diodit, tarkastettuaan mittaustulokset)

- Tee kaikki kohdan 8. mittaukset myös tällä kytkennällä.

E = _________

U50mA = ________	U150mA = ________	U250mA = ________

U100mA = ________	U200mA = ________	U300mA = ________

VASTAUSTEN TARKASTUSVUORO   ==>  OPETTAJA TARKASTAA/OPASTAA