JÄNNITELÄHTEEN RAKENTAMINEN 4

JÄNNITTEEN VAKAVOINTI 1

ZENERDIODIVAKAVOINTI

13.   Määritä mittauksen 10. tuloksista jännitelähteen  USmin  ja  USmax

USmin = ________	USmax = ___________

14.   Pyydä opelta Zenerdiodin arvot ja kuormitusvirran arvot.

UZ = ________		PZ = ___________

15.   - Laske Rsmin ja RSmax arvot.

- Valitse suurin mahdollinen RS:n arvo (RETMA E-12) laskemaltasi Rsmin - RSmax väliltä.

- Laske vastukseen RS jäävä tehonhäviö PRS.

- Ope tarkastaa tulokset ja antaa Zenerin ja vastuksen.

16.   Rakenna kytkentä ja mittaa Uout ja Uhur tyhjäkäynnillä, 5mA:n, 10mA:n, 15mA:n, 20mA:n,

25mA:n, 30mA:n, 35mA:n, 40mA:n, 45mA:n ja 50mA:n kuormitusvirroilla.

ZENERDIODIVAKAVOINTI (kytkentä)

muuntaja

| IK | 0 | 5mA | 10mA | 15mA | 20mA | 25mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uout |  |  |  |  |  |  |
| Uhur |  |  |  |  |  |  |

| IK | 30mA | 35mA | 40mA | 45mA | 50mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uout |  |  |  |  |  |
| Uhur |  |  |  |  |  |

IZterm=PZUZIZmax=IZterm×0,80IZmin=IZterm×0,20RSmin=USmax−UZIZmax+IKminRSmax=USmin−UZIZmin+IKmaxPRS=(USmax+USmin2−UZ)×(IKmax+IZmin)