JÄNNITELÄHTEEN RAKENTAMINEN

1.   Kytke uudet taipuisat jännitejohdot (puna/musta) jännitelähteeseen.

2.   Mittaa jännitelähteen (muuntajan) tyhjäkäyntijännite.

3.   Mittaa jännitelähteen jännite 50mA:n, 100mA:n, 150mA:n, 200mA:n, 250mA:n ja 300mA:n

kuormilla.  Tee JÄRKEVÄ ja selvä taulukko vastauksia varten!  (kts. tehtävät eteenpäin!!!…)

4.   - Mittaa muuntajan ensiöpiirin resistanssi.

- Mittaa muuntajan toisiopiirin resistanssi.

5.   Laske muuntajan resistanssi (mittaustuloksista) 100mA:n, 200mA:n ja 300mA:n kuormitus-

virroilla.   (KTS TASM:n TYÖ JÄNNITELÄHTEET SARJASSA!)

VASTAUSTEN TARKASTUSVUORO   ==>  OPETTAJA TARKASTAA/OPASTAA

6.   PUOLIAALTOTASASUUNTAUS

- Kytke diodi D2:n paikalle.

- Kytke hyppylanka D4:n paikalle.

- Muuta punainen jännitejohto v+ - paikkaan.

- Muuta musta D1:n ja R1:n välissä olevaan

juotosreikään.

7.  - Mittaa jännitelähteen tyhjäkäyntijännite.

(DC)

- Mittaa jännitelähteen jännitteet kohdan 3.

kuormitusarvoilla.

- Piirrä jännitelähteen jännitteen jännitekuva

open antamalle tehtävä/mittauspöytäkirja-

paperille 100mAn kuormituksella.

(oskilloskoopilla, DC-mittaus, 0-volttia ruudun keskellä, 5V/div, 5ms/div)

8.   KOKOAALTOTASASUUNTAUS

- Poista hyppylanka diodin D4 kohdalta ja kytke diodit D1, D3 ja D4.

(ope antaa diodit, tarkastettuaan mittaustulokset)

- Tee kaikki kohdan 8. mittaukset myös tällä kytkennällä.

9.   KOKOAALTOTASASUUNTAUS + SUODATUS

- Edellisen kohdan mittaustulosten

tarkastuksen jälkeen saat opelta

kondensaattorin C1.  Kytke kondensaattori

kuvan osoittamaan paikkaan.

(muista elektrolyyttikondensaattorin polariteetti)

- Tee kaikki kohdan 9. mittaukset myös

tällä kytkennällä.

10.   PUOLIAALTOTASASUUNTAUS + SUODATUS

- Irrota diodin D3 toinen elektrodi (jätä toinen elektrodi kiinni!) ja nosta diodin toinen pää ylös.

Jännitelähde toimii nyt puoliaaltotasasuunnattuna.

- Mittaa kaikki samat mittaukset, kuin kohdassa 10.

11.   Juota diodin D3 irtikytketty elektrodi uudelleen kiinni.

ZENERDIODIVAKAVOINTI

12.   Määritä mittauksen 10. tuloksista jännitelähteen  USmin  ja  USmax

13.   Pyydä opelta Zenerdiodin arvot ja kuormitusvirran arvot.

14.   - Laske Rsmin ja RSmax arvot.

- Valitse suurin mahdollinen RS:n arvo (RETMA E-12) laskemaltasi Rsmin - RSmax väliltä.

- Laske vastukseen RS jäävä tehonhäviö PRS.

- Ope tarkastaa tulokset ja antaa Zenerin ja vastuksen.

15.   Rakenna kytkentä ja mittaa Uout ja Uhur tyhjäkäynnillä, 5mA:n, 10mA:n, 15mA:n, 20mA:n,

25mA:n, 30mA:n, 35mA:n, 40mA:n, 45mA:n ja 50mA:n kuormitusvirroilla.

MIKROPIIRIVAKAVOINTI

16.   Pyydä opettajalta uusi komponentti.  Selvitä komponentin tyyppimerkinnän perusteella

komponentin ominaisuudet ja käyttö (+kytkentä)

17.    - Kun komponentin toiminta ja kytkentä on selvitetty ja puitu opettajan kanssa, rakenna

kytkentä.  (Muista kytkeä myös pieni elko lähtöpuolelle!)

- Mittaa kohdan 16 mittaukset myös tällä kytkennällä.

- Mittaa Uout ja Uhur myös 75mA:n, 100mA:n, 125mA:n, 150mA:n, 175mA:n ja 200mA:n

kuormalla.

18.   Selvitä LM317 ja LM317LZ komponentin tyyppimerkinnän perusteella komponentin

ominaisuudet ja käyttö (+kytkentä)

19.    - Kun komponentin toiminta ja kytkentä on selvitetty ja puitu opettajan kanssa, rakenna

kytkentä.

- Mittaa kohdan 18 mittaukset myös tällä kytkennällä.

20.   Rakentamasi jännitelähde on nyt sinun.

IZterm=PZUZIZmax=IZterm×0,80IZmin=IZterm×0,20RSmin=USmax−UZIZmax+IKminRSmax=USmin−UZIZmin+IKmaxPRS=(USmax+USmin2−UZ)×(IKmax+IZmin)

ZENERDIODIVAKAVOINTI

muuntaja

IC VAKAVOINTI (regulaattorit)

muuntaja