Pynnönen									        SIVU 1

ELEKTRONIIKKA & SÄHKÖOPPI	KURSSI:

SÄHKÖTEHO   JA   LÄMPÖ		pvm

Opiskelija__________________	Tark. _________   Arvio _________

Työ tavoite

Opiskelija osaa  arvioida sähkötehon tai oikeammin sähköenergian lämmittävän vaikutuksen komponenttiin/komponentteihin ja ympäristöön.

Aloitamme tehosta. Tehohan muodostuu virran ja jännitteen tulosta

P = U x I

Kuten  kaavasta  havaitaan,  sähköteho  muodostuu  kahdesta  komponentista, virrasta ja  jännitteestä.   Tehon  aikaansaavana komponenttina  voi  olla:

1.   suuri virta  (jännite  kuitenkin suhteellisen  pieni, U >> 1V)

2.   virran ja jännitteen  suhteellinen  tasapaino, ts painoarvo

tulokseen  samalla  dekadilla

3.   suuri jännite   (virta  kuitenkin suhteellisen  pieni, I >> 1A)

huomioi!   Vaihtojännitteellä edellä oleva ei aina päde

sellaisenaan.

ESIMERKKI:   Tehon  1W  voit  saada  hyvin  erilaisilla  virran  ja

jännitteen  arvoilla,  kunhan  yllä oleva  kaava  toteutuu.

Esim.

1.   U = 100V   ja   I = 0,01A = 10mA

2.   U = 1V   ja   I = 1A

3.   U = 0,01V = 10mv   ja   I = 100A

SIVU 2

Kun  komponenttiin  vaikuttaa  tietty  sähköteho  P, lämpiää  komponentti  tavalla,  johon vaikuttaa  lämmitysaika  t.

W = P x t

Tämä  W  on  työ,  energiaa,  joka  muuttuu  lämpöenergiaksi  Q.  Lämpenemiseen vaikuttaa  siis  kaksi  tekijää,  teho  P  ja   aika t.

Siis  mitä  suurempi  teho,  sitä enemmän  energiaa  siirtyy  komponenttiin  määrättynä  aikana

1.   Jos  aika  t   on  hyvin  pieni,  voidaan  komponenttiin  hävittää

hyvin huomattaviakin tehoja  esim. suojausdiodi 1,5kW  1ms

( Q = 1500W x 0,0010s = 1,5J ).

Lämpö  varastoituu  komponentin  massaan, jolloin  komponentin

lämpötila  nousee.   Jos  komponentin lämmönvarastoimiskyky

ylitetään,  ja  komponentti  ei  voi jäähtyä  riittävästi  saattaa se

tuhoutua.

2.   Jos  aika  t   on  pitempi,  tulee  tehon  olla  pienempi.

Aluksi  energia  varastoituu  lämpönä  komponentin  massaan.

Kun  komponentti  lämpenee,  alkaa  lämpö johtua ja  säteillä

ympäristöön. Tämä  lämmön siirtyminen  riippuu  komponentin

koosta  ja  ulkopinta-alasta,  materiaalista  ja väristä.

Komponentin  lämpösäteilyä  voidaan parantaa  asentamalla

siihen  jäähdytyslevy tms.

Energia  siis  siirtyy  ympäristöön,  ennen kuin  se  nostaa

lämpötilan  liian  korkeaksi

esim. 0,5W 24h   (Q = 0,5W x 24h = 0,5W x 60s x 60 x 24

= 43200J = 43kJ ).

Kuten  voit  huomata,  sähkötekniikassa  teholla  on  suuri  merkitys

laitteiden  turvallisuudelle  ja  käytettävyydelle.  Jos  teho  nousee

mitoitusta  suuremmaksi,  komponentit  tai  koko  laite  voi  hajota.

Lisäksi  laite  voi  aiheuttaa  liialla  lämpenemisellä  suurta  vaaraa

ympäristölleen,  sytyttää  vaikka  koko  rakennuksen  tuleen,  jossa  laite  on.

Tämän  harjoituksen  tavoite  on  antaa  jotain  käsityskykyä  tehosta

ja sen  mittasuhteista.

SIVU 3

Työ  tehdään  säädettävällä  tasajännitelähteellä,  jossa  on  naparuuvit,  joihin  mitattava  komponentti  voidaan  kiinnittää  pitkistä kytkentälangoistaan teholähteen antonapoihin.  Toisena vaihtoehtona on kiinnittää vastus mittajohtoihin liitettävään haka- tai leukaliittimeen siten, että vastuksen lämpeneminen ei aiheuta ympäristöön palovaaraa, eikä lämmitä mittajohtoja ja liitimiä liikaa.

Komponentin  kytkentälangat tulee säilyttää täyspitkinä.  Tämä sen vuoksi, ettemme  vaurioittaisi  teholähteen  naparuuveja tai mittajohtojen liittimiä kuumenevalla  komponentilla

Mittausvälineet:  Yleismittareita 2kpl,  säädettävä  tasajännitelähde,

työhön kuuluvat mittauskomponentit, datakirjoja ja

tuoteluetteloja valintasi mukaan

1.   Suunnittele mittauskytkentä, jolla voit mitata vastusta lämmittävän tehon.

2.   Ota  opettajan  valitsema  vastus  ja  laske  taulukkoon  seuraavien

tehoihin  tarvittavat  jännitteet  ja  virrat.

Vastuksen koko: ____________

SIVU 4

Seuraavassa  työvaiheessa  EI OLE  TARKOITUS  POLTTAA  SORMIA!

Kun  komponentti  tuntuu  liian  kuumalta,  irrota  otteesi  siitä  ja  kytke jännite  pois.

Kytke  komponentti teholähteeseen,  niin  että  komponentti  lämmetessään johtaa  lämpöä  mahdollisimman  vähän  kytkentäjohtimiin

(PITKÄT KYTKENTÄJOHTIMET!).

Ota  komponentti  kahden  sormen  väliin  puristusotteeseen  ja  nosta komponenttiin  syötettävä  teho  1W:iin.  Pian  tunnet  tehon  synnyttävän lämpövaikutuksen.

Anna komponentin jälleen jäähtyä noin 5 minuuttia.

Toista edellinen koe, mutta säädä tehoksi 2W.

Havainnot:  _________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________.

Ota selvää, mille teholle vastus on  mitoitettu?  _____________________

Voit  siis  kytkeä  vastukseen  selville  ottamasi  tehon,  ilman  että komponentti  tuhoutuu  tai  aiheuttaa vaaraa  ympäristölleen.

Kytke 300mW:n teho 15 minuutiksi ja tunnustele  varovaisesti komponentin lämpötilaa.

Havainnot:   ________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________.

Nosta  teho  100mW:n  välein,  odota  5  minuuttia  ja  tarkkaile komponenttia.  Jos  komponentti  alkaa  savuamaan,  pudota  jännite, mittaus on suoritettu.

OLE VAROVAINEN! KOMPONETTI SAATTAA OLLA KUUMA.

Kirjaa ylös "savuteho" ________.

Havaintosi kokeesta:   ________________________________________

________________________________________

________________________________________.

SIVU 5

3.   Nyt  on  aika  tutustua muihin  mittaussarjan  vastuksiin.  Kirjaa  vastusten

arvot  taulukkoon,  selvitä  vastusten  tehonkesto,  ja  suurin  mahdollinen

jännitteenkesto. Laske  vastuksen  yli  vaikuttava  jännite  ja  virta

maksimikuormituksella  Pmax.

Pmax = vastuksen jatkuva tehonkesto

Umax = vastuksen napojen välinen maksimijännite ( datakirjasta )

Upmax = jatkuvalla maksimiteholla vaikuttava jännite ( laskettu arvo )

U1W  = 1W:n teholla vaikuttava jännite ( laskettu arvo )

U5W  = 5W:n teholla vaikuttava jännite ( laskettu arvo )

Miksi suuriarvoisiin vastuksiin ei saada täyttä tehohäviötä?

Voidaanko  1/3W:n  tehonkestoiseen  vastukseen  hukata  lyhytaikaisesti

suurempia  tehoja,  esimerkiksi 5W?

Perustele vastaksesi ja mahdolliset raja-arvot.

SIVU 6

4.   Nyt  on  taas  kokeilun  aika.  Odottavan  aika  on  pitkä,  mutta  ole

kärsivällinen.  Tehon  vaikutuksen  odotus  vie  hieman aikaa.

Valitse  1/3W:n  vastus  väliltä  10-30.

“Hehkuta”  vastusta  nimellistehollaan  noin  15 min.

Tunnustele varovaisesti  vastuksen pintalämpötilaa.

Havainnot:  ________________________________________________

________________________________________________.

Nosta  teho  0,5W:iin  ja  seuraa  tilanteen  kehittymistä.

Jos vastus alkaa  lämmetä  liikaa  (savuaa)  pudota  teho  nolliin.

Kokeile  pintalämpötilaa  varovasti.

5.    Ota  4W:n  vastus  väliltä  10W-30W.   Ensiksi  syötämme  sinne  tehon

1W noin  15 minuuttia.

Kokeile  vastuksen  pintalämpötilaa.

Havainnot.   ________________________________________________

________________________________________________.

Seuraavaksi  nostamme  tehon  2W:iin  ja  odotus  15 min.

Havainnot.  ________________________________________________

________________________________________________.

Nostamme  tehon  3W:iin  ja  odotamme  15 min.

Havainnot.   ________________________________________________

________________________________________________.

Ja  lopuksi  teho  4W:iin  ja  odotus,  15 min.

Havainnot.   _________________________________________________

_________________________________________________.

SIVU 7

6.   Mitä  tarkoittaa  vastuksen  toleranssi?

7.   Mitä  tarkoittaa  vastuksen  tarkkuus?  Miten  ko.  arvo  eroaa

toleranssista?

8.   Mitä  ilmiöitä  vastukseen  aiheuttaa  sen  vanheneminen?

Kuluuko  vastus  käytössä?

9.   Kertaa  tehtäväpaperi  ja  tekemäsi  työn  vaiheet  ja  kerro  mitä  olet

mitannut,  ja  mitä olet havainnut mittaustuloksista?