SÄHKÖTEKNIIKKA			Kurssi:

Harjoitustyö : Tehon mittaaminen		Pvm :

Opiskelija: ________________________	Tark.  _______   Arvio: _______

Tavoite:	Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön

sähköisessä kytkennässä.

Välineet:	Kaksi yleismittaria,  tehomittari,  mittausalusta 5,  muistiinpanot ja oppikirjat

Tehosta yleensä:

Tehohan muodostuu virran ja jännitteen tulosta

P = U x I

Kuten  kaavasta  havaitaan,  sähköteho  muodostuu  kahdesta  komponentista, virrasta ja  jännitteestä.   Tehon  muodostavana komponenttina  voi  olla:

1.   suuri virta  (jännite  kuitenkin suhteellisen  pieni, U >> 1V)

2.   virran ja jännitteen  suhteellinen  tasapaino, ts painoarvo

tulokseen  samalla  dekadilla

3.   suuri jännite   (virta  kuitenkin suhteellisen  pieni, I >> 1A)

huomioi!   Vaihtojännitteellä edellä oleva ei aina päde

sellaisenaan.

ESIMERKKI:   Tehon  1W  voit  saada  hyvin  erilaisilla  virran  ja

jännitteen  arvoilla,  kunhan  yllä oleva  kaava  toteutuu.

Esim.

1.   U = 100V   ja   I = 0,01A = 10mA

2.   U = 1V   ja   I = 1A

3.   U = 0,01V = 10mv   ja   I = 100A

Kun  komponenttiin  vaikuttaa  tietty  sähköteho  P, lämpiää  komponentti  tavalla,  johon vaikuttaa  lämmitysaika  t.

W = P x t

Tämä  W  on  työ,  energiaa,  joka  muuttuu  lämpöenergiaksi  Q.  Lämpenemiseen vaikuttaa  siis  kaksi  tekijää,  teho  P  ja   aika t.

Siis  mitä  suurempi  teho,  sitä enemmän  energiaa  siirtyy  komponenttiin  määrättynä  aikana

1.   Jos  aika  t   on  hyvin  pieni,  voidaan  komponenttiin  hävittää

hyvin huomattaviakin tehoja  esim. suojausdiodi 1,5kW  1ms

( Q = 1500W x 0,0010s = 1,5J ).

Lämpö  varastoituu  komponentin  massaan, jolloin  komponentin

lämpötila  nousee.   Jos  komponentin lämmönvarastoimiskyky

ylitetään,  ja  komponentti  ei  voi jäähtyä  riittävästi  saattaa se

tuhoutua.

2.   Jos  aika  t   on  pitempi,  tulee  tehon  olla  pienempi.

Aluksi  energia  varastoituu  lämpönä  komponentin  massaan.

Kun  komponentti  lämpenee,  alkaa  lämpö johtua ja  säteillä

ympäristöön. Tämä  lämmön siirtyminen  riippuu  komponentin

koosta  ja  ulkopinta-alasta,  materiaalista  ja väristä.

Komponentin  lämpösäteilyä  voidaan parantaa  asentamalla

siihen  jäähdytyslevy tms.

Energia  siis  siirtyy  ympäristöön,  ennen kuin  se  nostaa

lämpötilan  liian  korkeaksi

esim. 0,5W 24h   (Q = 0,5W x 24h = 0,5W x 60s x 60 x 24

= 43200J = 43kJ ).

Kuten  voit  huomata,  sähkötekniikassa  teholla  on  suuri  merkitys

laitteiden  turvallisuudelle  ja  käytettävyydelle.  Jos  teho  nousee

mitoitusta  suuremmaksi,  komponentit  tai  koko  laite  voi  hajota.

Lisäksi  laite  voi  aiheuttaa  liialla  lämpenemisellä  suurta  vaaraa

ympäristölleen,  sytyttää  vaikka  koko  rakennuksen  tuleen,  jossa  laite  on.

Tämän  harjoituksen  tavoite  on  oppia mittaamaan sähkötehoa.

Työn suoritus:

1.   Rakenna kuvan mukainen kytkentä

ja mittaa mittausalustan kunkin

vastuksen ottama teho PX

12V:n jännitteellä.

(pitkä kytkentä)

2.   Rakenna kuvan mukainen kytkentä

ja mittaa mittausalustan kunkin

vastuksen ottama teho PX

12V:n jännitteellä.

JÄNNITELÄHTEEN JÄNNITE SAMA

KUIN EDELISESSÄ TEHTÄVÄSSÄ!!!

EI SAA SÄÄTÄÄ!!!

(lyhyt kytkentä)

3.   Muuttuivatko kahden edellisen mittaustehtävän tehot eri mittauskerroilla?

4.  Jos mittaustulokset muuttuivat, niin mistä syystä ne muuttuivat?

5.  Mitä tapahtuu teholle, jos syöttöjännite kaksinkertaistetaan?

6.   Rakenna kuvan mukainen kytkentä ja

mittaa mittausalustan kunkin

vastuksen ottama teho PX

24V:n jännitteellä.

7.  Mitä tapahtuu teholle, jos syöttöjännite kolminkertaistetaan?

8.  Mitä tapahtuu teholle, jos kuorman rinnalle kytketään saman kokoinen toinen

kuorma?

9.  Mitä tapahtuu teholle, jos kuormaan kytketään sarjaan toinen saman kokoinen

kuorma?

10.  Tee kuvan kytkentä,  aseta syöttö-

jännitteeksi 12V,  tee mittaukset ja

laske kytkennän ottama teho.

11.  Tee kuvan kytkentä,  aseta syöttö-

jännitteeksi 12V,  tee mittaukset ja

laske kytkennän ottama teho.

12.  Rakenna kuvan kytkentä ja mittaa

mittausalustan kunkin vastuksen

ottama teho PX 12V:n jännitteellä.

13.  Rakenna kuvan kytkentä ja mittaa

mittausalustan kunkin vastuksen

ottama teho PX 24V:n jännitteellä.

.

14.  Tee kuvan kytkentä,  aseta syöttö-

jännitteeksi 12V,  tee mittaukset ja

laske kytkennän ottama teho.

15.  Tee kuvan kytkentä,  aseta syöttö-

jännitteeksi 12V,  tee mittaukset ja

laske kytkennän ottama teho.

16.   Vertaile eri menetelmillä mittaamiasi tuloksia!  Jos tulokset eroavat,  mieti syitä

eroihin.  Opiskele oppimasi asiat niin hyvin, että osaat selittää asian/asiat

opettajalle ja neuvoa opiskelijakaveriasikin tarvittaessa.