1.   Laske kuvassa olevan muuntajan toisiojännite, kun ensiön

jännite on 230V 60Hz.

2.   Laske edellisen tehtävän muuntajan ensiö- ja toisiovirta, kun muuntajan läpi syötetään 500W:n teho.

3.    Mitoita ensiö- ja toisiosulake tehtävän 2 muuntajaan.   (muuntaja ottaa noin 6 – 8 kertaa nimellisvirran käynnistyshetkellä)

4.   Laske kuvan muuntajan ottama ensiövirta I1 oheisilla kuvan arvoilla.

5.   Laske kuvan muuntajan toisiojännitteiden ja –virtojen arvot.

6.   Mitoita ensiö- ja toisiosulake tehtävän 4. – 5. muuntajaan.

7.   Muuntajan ensiökierrokset ovat 55 ja toision kierrokset ovat 360.   Kuinka suuri on ensiöjännite, jos mittaat

toisiosta 400V:n jännitteen?

8.   Muuntajan toisiosta otetaan 30V:n jännitteellä 5A:n virta.  Muuntajan muuntosuhde on 3,833.

Kuinka suuri virta kulkee muuntajan ensiössä?

9.   Kuinka suuren tehon tehtävän 8 muuntaja ottaa sähköverkosta, jos muuntajan hyötysuhde on 0,85?

10.   Mitoita tehtävän 8 muuntajaan ensiö- ja toisiosulakkeet.

11.   800W:n muuntajan ensiön kierrosmäärä on 150 ja nimellisjännite on 230V.  Toision kierrosmäärä on 16 ja

nimellisjännite on 24V.  Ensiökäämin resistanssi on 1,74 ja toisiokäämin resistanssi on 0,018.

Laske muuntajaan jäävät virtalämpöhäviöt, ja toision jännitteen alenema täyskuormalla.