SÄHKÖTEKNIIKKA

LASKUHARJOITUKSIA;  OHMIN LAKI, KIRCHHOFFIN LAIT, TEHO

1.   25:n vastuksen päiden välille asetetaan 80V:n jännite. Kuinka suuri virta alkaa kulkemaan vastuksen läpi?

2.   Vastuksen läpi kulkee 50A:n virta, kun siihen vaikuttaa 170V:n jännite. Kuinka suuri resistanssi vastuksessa on?

3.   Kuinka suuri jännite vaikuttaa 15:n vastuksen yli, kun sen läpi kulkee 20A:n virta?

4.   Kuinka suuri jännite vaikuttaa 40:n vastuksen yli, jos siihen jää 150W:n teho?

5.   Paljonko on laitteen nimellisvirta, kun laitteen tyyppikilvessä on merkinät 115 ja 460W?

6.   Laske hehkulampun resistanssi ja sen läpi menevä virta, kun lampun päällä on merkintä 100W, 260V.

7.   Paljonko on edellisen hehkulampun teho ja virta, jos kytket sen 230V:n jännitteeseen?

(OLETUS: hehkulangan resistanssi ei muutu lämpötilan muutoksen vuoksi)

8.   Mittaat laitteesta 55V:n jännitteen 3,5k:n vastuksen yli. Kuinka suuri teho vaikuttaa vastukseen?

9.   Saunan kiukaan teho on annettu 6,5kW. Kiuas kytketään kolmivaiheverkkoon, jolloin yhdessä vaiheessa

vaikuttaa vain yksi kolmasosa kokonaistehosta. Vastuksia kiukaassa on kuusi (6) kappalettta.

Kuhunkin vastukseen vaikuttaa 230V:n jännite. Laske vastuksen läpi menevä virta ja yhden vaiheen virta.

10.   Vastukset 9 ja 15 ovat sarjaan kytkettyjä. Sarjakytkentä on liitetty 24V:n jännitelähteeseen.

Laske vastusten läpi kulkeva virta ja vastusten yli jäävä jännitehäviö.

11.   Laske edellisen tehtävän vastuksiin jäävä tehöhäviö.

12.   3:n ja 4:n vastukset ovat sarjaankytkettyjä. Mittaat 4:n vastuksen yli vaikuttavan jännitteen, 8,0V.

Paljonko on piiriin vaikuttava kokonaisjännite?

13.   24 ja 48 vastukset on kytketty rinnan. Kytkentä on liitetty 8V:n jännitelähteeseen. Laske jännitelähteestä

lähtevän virran suuruus ja vastusten läpi kulkevan virran suuruus.

14.   Paljonko on edellisen tehtävän vastusten yli vaikuttavan jännitteen suuruus?

15.   Laske tehtävän 13. vastuksiin jäävän tehon suuruus.

16.   12:n ja 18:n vastukset ovat rinnankytkettyjä. Mittaat 12:n vastuksen virran, 6,0A.

Kuinka suuri virta kulkee toisen vastuksen kautta? Laske myös kokonaisvirta ja piiriin vaikuttavan jännitteen

suuruus.

17.   Vastukset R1 = 20,  R2 = 23  ja  R3 = 31 ovat sarjassa ja koko kytkentään vaikuttaa 220V:n jännite.

Laske vastusten läpi kulkevien virtojen suuruus, kokonaisvirran suuruus ja vastusten yli vaikuttavat jännitteet.

18.   Vastukset R1 = 200,  R2 = 350  ja  R3 = 150 ovat rinnan ja koko kytkentään vaikuttaa 230V:n jännite.

Laske vastusten läpi kulkevien virtojen suuruus, kokonaisvirran suuruus ja vastusten yli vaikuttavat jännitteet.

19.   Autossa on neljä pysäköintivaloa, joissa on kussakin 5W:n polttimo. Lisäksi kojelaudan ja mittariston valaisuun

käytetään 2W polttimoita 11 kappaletta. Laske kokonaisteho ja kokonaisvirta.

20.   Auton latausjännite on 14,4V. Laske edellisen tehtävän polttimoiden ottama teho latausjännitteellä, kun

polttimoiden nimellisjännite on 12V. (OLETUS: polttimoiden resistanssi ei muutu eri jännitteellä)

21.  Vastukset R1 = 15,  R2 = 25  ja  R3 = 30 ovat rinnakkain. Laske kytkenennän kokonaisresistanssi,

kytkentään vaikuttava jännite ja haaravirrat,kun kytkennän läpi menee 8A:n virta.

22.   Laske edellisen tehtävän vastuksilta vaadittava tehonkestoisuus.

23.   Vastukset R1 = 45,  R2 = 25R3 = 35 R4 = 15,  R5  = 20 ovat rinnan kytkettyjä.

Laske kytkennän läpi kulkeva kokonaisvirta, kun R3:n läpi kulkee 1,5A:n virta.

24.   Laske edellisen kytkennän kokonaisresistanssi ja vastusten yli vaikuttavat jännitteet.

25.   Vastukset R1 = 45k,  R2 = 2,5kR3 = 35 R4 = 150k,  R5 = 200ovat kytketty sarjaan.

Mitä voit päätellä kokonaisvastuksen suuruudesta laskematta vielä mitään?

26.   Laske edellisen tehtävän kokonaisresistanssi.

27.   Vastukset R1 = 45k,  R2  = 2,5kR3 = 35 R4 = 150k,  R5 = 200ovat kytketty rinnan.

Mitä voit päätellä kokonaisvastuksen suuruudesta laskematta vielä mitään?

28.   Laske edellisen tehtävän kokonaisresistanssi.

29. - 31.   Laske seuraavien virtapiirien komponenttien yli vaikuttavat jännitteet, niiden läpi kulkevat virrat ja

kokonaisvirta sekä kokonaisresistanssi.

29.		         30.			31.

32. - 33.   Laske annettujen arvojen perusteella virtapiirien syöttöjännite

32. 			33.

34.   Laske seuraavan kytkennän kysymysmerkillä varustetun

kompenentin arvo, kun jännitelähteen arvo on sama kuin

edellisen tehtävän jännitelähteellä.

35.   Alla olevassa kuvassa on  R1 = 8,  R2 = 5,  R3 = 10,  R4 = 20  ja  R5 = 6.

Laske kytkennän kokonaisresistanssi, eri vastusten virrat ja jännitteet U´ ja U´´, kun U = 100V.

36.   Kuvan kytkennässä on syöttöjännitteenä 100V,  R1 = 15,  R2 = 30,

R3 = 12,  R4 = 20,  R5 = 25  ja  R6 = 8.

Laske kytkennän kokonaisresistanssi, kytkennän läpi kulkeva

kokonaisvirta, kaikkien kytkennässä olevien vastusten virrat ja

jännitteet, sekä jännitteet välillä A-B ja B-C. Piste C on

vastuksen R5 keskipiste

37.   Edellisen tehtävän kytkentäkaavioissa R1 = 5,  R2 = 14,

R3 = 15, R4 = 19,  R5 = 21  ja  R6 = 9.

Vastuksen R4 läpi kulkee virta I4 = 6A.

Laske eri vastusten virrat, kytkennän kokonaisvirta, jännite U ja

eri vastuksiin vaikuttavat jännitteet.

38.   Laske vierellä olevan kytkennän jännite U5.

39.   Laske alla olevan kytkennän jännite U5.

40.   Sähkölähten lähdejännite on 116V ja sisäinen vastus 0,5. Sähkölähteen napoihin yhdistetään 20:n vastus.

Laske virtapiirin virta, sähkölähteen napajännite ja sisäinen jännitehäviö.

41.   Virtapiirissä on sähkölähde, jonka sisäinen vastus on 0.8, ja kaksi sarjaan kytkettyä kuormitusvastusta,

10 ja 15. Laske sähkölähteen lähdejännite ja napajännite, kun virtapiirissä kulkee 1,6A:n virta.

Todista Kirchoffin jännitelain toteutuminen.

42.   Sähkölahteen lähdejännite on 1,48V.  Kun sen navat yhdistetään ampeerimittarilla, jonka resistanssi mitta-

johtimineen on 0,041, niin ampeerimittari osoittaa 13,6A.

Kuinka suuri on sähköparin sisäinen resistanssi?

43.   10 kappaletta paristoja, joiden lähdejännite on 1,5V ja sisäinen resistanssi 0,072, on kytketty sarjaan.

Näin saadun sähkölähderyhmän navat on yhdistetty 8,1:n vastuksella. Laske virtapiirin virta, yhden pariston

napajännite ja koko paristoketjun napajännite.

44.   Edellisen tehtävän paristoketjun kaksi paristoa on kytketty väärin, napaisuudet käännettynä.

Kuinka suuri on virtapiirin virta, oikein kytketyn ja väärin kytketyn pariston napajännite ja

koko paristoketjun napajännite?

45.   Kuvassa E = 40V,  Ri = 0,4,  R1 = 5,  R2 = 10,  R3 = 6,  R4 = 8,

R5 = 10,  R6 = 3.

Laske virtapiirin kokonaisresistanssi, kokonaisvirta, eri vastusten virrat ja

lähdejännitteen jakaantuminen eri vastusten kesken.

Todista Kirchoffin virtalain ja jännitelain toteutuminen virtapiirissä.

46.   Edellisen tehtävän piste A on yhdistetty maahan. Määritä pisteiden

B, C, D, E ja F jännitteet, kun pisteen A jännite määritellään 0V:ksi

47.   Tehtävän 46 piste D maadoitetaan ja määritellään 0V:ksi.

Määritä pisteiden A, B, C, E ja F jännitteet.

48.   Kuvan tehtävässä R1 = 20,  R2 = ,  R3 = 18,

R4 = 50,  R5 = 15R6 = 32 ja  R7 = 45.

Vastukseen R7 vaikuttaa 90V:n jännite.

Laske kaikkien vastusten virrat, kokonaisvirta ja

sähkölähteen napajännite U.

49.   Miten tilanne muuttuu, jos sähkölähteessä on sisäinen vastus,

arvoltaaan Ri = 1,25?

50   Piste A maadoitetaan eli asetetaan vertailupisteeksi mitattaessa

muita jännitteitä. Laske virtapiirin muut jännitteet verrattuna

pisteeseen A.

Maadoita myös piste B ja toista laskelma ( ps. piirrä uusi kaavio).

Maadoita piste C ja toista laskelma ja piirrä se myös omaan kaavioon.